INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL · CECyT 9 "JUAN DE DIOS BÁTIZ"

Técnico en Programación · Introducción a los Sistemas Distribuidos

Subneteo IPv4

Semana 6 · Teoría, conversión a binario y ejercicios de redes clase A, B y C

| Nombre del alumno | Grupo | Fecha |
| --- | --- | --- |

# 1. ¿Qué es subnetear y para qué sirve?

Imagina que a la escuela le asignan un bloque de direcciones IP, por ejemplo 192.168.1.0/24 (256 direcciones). Si todas las computadoras de todas las áreas quedaran en esa única red, cualquier mensaje de difusión (broadcast) llegaría a todas, sería difícil separar el tráfico de Control Escolar del de los laboratorios y no habría forma sencilla de aplicar reglas de seguridad por área.

Subnetear es dividir una red grande en redes más pequeñas llamadas subredes. Es como tomar un edificio (la red) y dividirlo en pisos y departamentos: cada área tiene su propio espacio, con su propia dirección de red, su rango de hosts y su broadcast.

Organización: cada área o departamento queda en su propia subred.

Rendimiento: los broadcasts se quedan dentro de su subred y no saturan a las demás.

Seguridad: el router o firewall puede permitir o bloquear tráfico entre subredes.

Aprovechamiento: con VLSM cada subred recibe solo las direcciones que necesita.

Para subnetear hay que trabajar con la dirección IP en binario, porque la máscara de subred decide bit por bit qué parte de la dirección es red y qué parte es host. Por eso empezamos por ahí.

# 2. Del sistema decimal al binario

## 2.1 Base 10 y base 2

En el sistema decimal (base 10) usamos 10 dígitos (0 al 9) y cada posición vale 10 veces más que la de su derecha: unidades, decenas, centenas… En el sistema binario (base 2) solo hay 2 dígitos (0 y 1) y cada posición vale el doble que la de su derecha. Un octeto de una dirección IP tiene 8 posiciones (8 bits), con estos pesos:

| Posición (bit) | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potencia | 2⁷ | 2⁶ | 2⁵ | 2⁴ | 2³ | 2² | 2¹ | 2⁰ |
| Peso | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |

Si todos los bits están en 1, el octeto vale 128+64+32+16+8+4+2+1 = 255. Por eso cada octeto de una IP va de 0 a 255.

## 2.2 Método 1: restas con la tabla de pesos (el más rápido)

Recorre los pesos de izquierda a derecha (128, 64, 32… 1). En cada uno pregúntate: ¿lo que me queda alcanza para este peso? Si sí, escribe 1 y réstalo; si no, escribe 0 y sigue con el siguiente peso sin restar nada.

Ejemplo: convertir 192 a binario

| Peso | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿Alcanza? | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No |
| Bit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Queda | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Resultado: 192 = 11000000  (comprobación: 128 + 64 = 192)

Ejemplo: convertir 168 a binario

| Peso | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿Alcanza? | Sí | No | Sí | No | Sí | No | No | No |
| Bit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Queda | 40 | 40 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Resultado: 168 = 10101000  (comprobación: 128 + 32 + 8 = 168)

## 2.3 Método 2: divisiones sucesivas entre 2

Divide el número entre 2 y anota el residuo (0 o 1). Repite con el cociente hasta llegar a 0. El número binario se lee de abajo hacia arriba y, si tiene menos de 8 dígitos, se completa con ceros a la izquierda.

| División | Cociente | Residuo |
| --- | --- | --- |
| 50 ÷ 2 | 25 | 0 |
| 25 ÷ 2 | 12 | 1 |
| 12 ÷ 2 | 6 | 0 |
| 6 ÷ 2 | 3 | 0 |
| 3 ÷ 2 | 1 | 1 |
| 1 ÷ 2 | 0 | 1 |

Leyendo los residuos de abajo hacia arriba: 110010. Completando a 8 bits: 50 = 00110010.

## 2.4 De binario a decimal

Es el camino inverso: suma los pesos de las posiciones que tienen 1. Ejemplo: 11100000 tiene en 1 las posiciones de 128, 64 y 32, así que vale 128 + 64 + 32 = 224.

## 2.5 Valores que conviene memorizar

En las máscaras de subred los 1 siempre van seguidos, de izquierda a derecha. Por eso un octeto de máscara solo puede tomar estos 9 valores:

| Octeto en binario | Decimal | Bits en 1 |
| --- | --- | --- |
| 00000000 | 0 | 0 |
| 10000000 | 128 | 1 |
| 11000000 | 192 | 2 |
| 11100000 | 224 | 3 |
| 11110000 | 240 | 4 |
| 11111000 | 248 | 5 |
| 11111100 | 252 | 6 |
| 11111110 | 254 | 7 |
| 11111111 | 255 | 8 |

## 2.6 Práctica rápida (no se califica)

Convierte a binario de 8 bits con cualquiera de los dos métodos: 10, 63, 172, 200, 255.

# 3. La dirección IPv4 en binario

Una dirección IPv4 son 32 bits divididos en 4 octetos. Se escribe en decimal para que sea legible, pero el router la procesa en binario:

| Decimal | Binario |
| --- | --- |
| 192.168.1.10 | 11000000.10101000.00000001.00001010 |

# 4. Máscara de subred, CIDR y la operación AND

La máscara de subred también tiene 32 bits: los 1 marcan la porción de red y los 0 la porción de host. La notación CIDR solo cuenta cuántos 1 tiene la máscara: /26 significa 26 bits de red, es decir 255.255.255.192.

Para saber a qué red pertenece una IP, el router hace un AND lógico bit por bit entre la IP y la máscara (1 AND 1 = 1; cualquier otra combinación = 0). Ejemplo con 192.168.1.130/26:

IP       11000000.10101000.00000001.10000010

Máscara  11111111.11111111.11111111.11000000

AND      11000000.10101000.00000001.10000000

Azul = bits de red · naranja = bits de host

El resultado 192.168.1.128 es la dirección de red. Si ponemos todos los bits de host en 1 obtenemos el broadcast 192.168.1.191, y lo que queda entre ambas es el rango utilizable: 192.168.1.129 a 192.168.1.190 (62 hosts).

# 5. Clases de red A, B y C

Antes de CIDR, las redes se repartían por clases según el primer octeto. Hoy se usa CIDR, pero las clases se siguen usando para hablar de redes y para saber la máscara por defecto:

| Clase | Primer octeto | Primeros bits | Máscara por defecto | Bits red / host | Rango privado (RFC 1918) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 – 126 | 0xxxxxxx | 255.0.0.0 (/8) | 8 / 24 | 10.0.0.0 – 10.255.255.255 |
| B | 128 – 191 | 10xxxxxx | 255.255.0.0 (/16) | 16 / 16 | 172.16.0.0 – 172.31.255.255 |
| C | 192 – 223 | 110xxxxx | 255.255.255.0 (/24) | 24 / 8 | 192.168.0.0 – 192.168.255.255 |

El 127 queda fuera porque está reservado para loopback (127.0.0.1 es tu propia computadora). Las clases D (224–239, multicast) y E (240–255) no se subnetean.

# 6. Fórmulas clave

| Qué calcula | Fórmula | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Subredes que obtengo al prestar s bits | 2ˢ | Presto 3 bits → 2³ = 8 subredes |
| Hosts utilizables con h bits de host | 2ʰ − 2 | h = 6 → 2⁶ − 2 = 62 hosts |
| ¿Por qué − 2? | Red + broadcast | La primera dirección es la red y la última el broadcast |
| Salto (tamaño del bloque) | 256 − octeto de la máscara | Máscara .192 → 256 − 192 = 64 |
| Nuevo prefijo | prefijo original + s | /24 + 3 bits = /27 |

# 7. Procedimiento FLSM: subredes del mismo tamaño

Se usa cuando todas las subredes necesitan más o menos lo mismo. Ejemplo: dividir 192.168.1.0/24 en 4 subredes iguales.

1.	¿Cuántos bits presto? Necesito 4 subredes: 2ˢ ≥ 4 → s = 2 bits.

2.	Nuevo prefijo: /24 + 2 = /26 → máscara 255.255.255.192.

3.	Hosts por subred: quedan 32 − 26 = 6 bits → 2⁶ − 2 = 62 hosts.

4.	Salto: 256 − 192 = 64. Las redes van de 64 en 64: .0, .64, .128, .192.

5.	Para cada subred: broadcast = siguiente red − 1; rango = red + 1 hasta broadcast − 1.

| Subred | Red | Rango utilizable | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- |
| Subred 1 | 192.168.1.0/26 | 192.168.1.1 – 192.168.1.62 | 192.168.1.63 |
| Subred 2 | 192.168.1.64/26 | 192.168.1.65 – 192.168.1.126 | 192.168.1.127 |
| Subred 3 | 192.168.1.128/26 | 192.168.1.129 – 192.168.1.190 | 192.168.1.191 |
| Subred 4 | 192.168.1.192/26 | 192.168.1.193 – 192.168.1.254 | 192.168.1.255 |

# 8. Procedimiento VLSM: cada subred a su medida

Con VLSM (máscara de longitud variable) cada subred recibe el bloque más pequeño que le alcanza. Así no se desperdician direcciones. Pasos:

1.	Ordena los requerimientos de hosts de mayor a menor.

2.	Para cada uno busca el menor h tal que 2ʰ − 2 ≥ hosts. El prefijo es 32 − h.

3.	Asigna el bloque empezando donde terminó el anterior (el bloque debe empezar en un múltiplo de su tamaño).

4.	Calcula red, rango y broadcast, y continúa con el siguiente requerimiento.

Ejemplo: 192.168.1.0/24 para Ventas (60 hosts), Contabilidad (28), Sistemas (12) y un enlace entre routers (2):

| # | Subred | Hosts | Pref. | Máscara | Red | Primer / último host | Broadcast | Útiles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ventas | 60 | /26 | 255.255.255.192 | 192.168.1.0 | 192.168.1.1 192.168.1.62 | 192.168.1.63 | 62 |
| 2 | Contabilidad | 28 | /27 | 255.255.255.224 | 192.168.1.64 | 192.168.1.65 192.168.1.94 | 192.168.1.95 | 30 |
| 3 | Sistemas | 12 | /28 | 255.255.255.240 | 192.168.1.96 | 192.168.1.97 192.168.1.110 | 192.168.1.111 | 14 |
| 4 | Enlace | 2 | /30 | 255.255.255.252 | 192.168.1.112 | 192.168.1.113 192.168.1.114 | 192.168.1.115 | 2 |

Observa: cada red nueva empieza justo después del broadcast de la anterior (.0 → .64 → .96 → .112). Quedan libres de 192.168.1.116 en adelante para crecer.

# 9. Tabla de referencia CIDR

| CIDR | Máscara | Hosts útiles | CIDR | Máscara | Hosts útiles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /8 | 255.0.0.0 | 16,777,214 | /20 | 255.255.240.0 | 4,094 |
| /9 | 255.128.0.0 | 8,388,606 | /21 | 255.255.248.0 | 2,046 |
| /10 | 255.192.0.0 | 4,194,302 | /22 | 255.255.252.0 | 1,022 |
| /11 | 255.224.0.0 | 2,097,150 | /23 | 255.255.254.0 | 510 |
| /12 | 255.240.0.0 | 1,048,574 | /24 | 255.255.255.0 | 254 |
| /13 | 255.248.0.0 | 524,286 | /25 | 255.255.255.128 | 126 |
| /14 | 255.252.0.0 | 262,142 | /26 | 255.255.255.192 | 62 |
| /15 | 255.254.0.0 | 131,070 | /27 | 255.255.255.224 | 30 |
| /16 | 255.255.0.0 | 65,534 | /28 | 255.255.255.240 | 14 |
| /17 | 255.255.128.0 | 32,766 | /29 | 255.255.255.248 | 6 |
| /18 | 255.255.192.0 | 16,382 | /30 | 255.255.255.252 | 2 |
| /19 | 255.255.224.0 | 8,190 |  |  |  |

# 10. Ejercicios

Resuelve los 3 ejercicios a mano, mostrando el procedimiento (conversiones a binario, bits calculados, saltos). Un resultado sin procedimiento no cuenta.

## Ejercicio 1 — Red clase C con VLSM

El plantel te asigna la red 192.168.50.0/24 y necesita estas subredes:

Laboratorio de Cómputo: 60 hosts

Sala de Maestros: 25 hosts

Control Escolar: 12 hosts

Biblioteca: 5 hosts

Enlace R1-R2: 2 hosts

Enlace R2-R3: 2 hosts

1.	Convierte a binario la dirección 192.168.50.0 y su máscara /24. Identifica la clase y los bits de red y de host.

2.	Ordena los requerimientos de mayor a menor y calcula los bits de host de cada subred (2ʰ − 2 ≥ hosts).

3.	Llena la tabla de abajo.

4.	¿Cuántas direcciones quedan libres y a partir de qué dirección?

| # | Subred | Hosts | Pref. | Máscara | Red | Primer / último host | Broadcast | Útiles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Ejercicio 2 — Red clase B con VLSM

Una universidad con dos campus tiene la red 172.20.0.0/16 y necesita:

Campus Norte: 2,000 hosts

Campus Sur: 1,000 hosts

Administración: 500 hosts

WiFi Visitantes: 200 hosts

Enlace Norte-Sur: 2 hosts

1.	Convierte a binario 172.20.0.0 y su máscara /16. ¿Por qué es clase B?

2.	Llena la tabla de abajo, escribiendo cada máscara en decimal.

3.	Campus Norte necesita 2,000 hosts. ¿Por qué no le sirve un /22? Justifica con la fórmula.

4.	¿Qué porcentaje de la red /16 quedó usado?

| # | Subred | Hosts | Pref. | Máscara | Red | Primer / último host | Broadcast | Útiles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Ejercicio 3 — Red clase A con FLSM

Una red nacional de 16 planteles usa la red 10.0.0.0/8 y quiere dividirla en 16 subredes del mismo tamaño, una por plantel.

1.	¿Cuántos bits hay que prestar? Escribe el nuevo prefijo y la máscara en decimal y en binario.

2.	¿Cuántos hosts utilizables tiene cada subred?

3.	¿Cuál es el salto entre subredes y en qué octeto se aplica?

4.	Llena la tabla con las 16 subredes.

5.	¿A qué subred pertenece la IP 10.77.3.9? Demuéstralo con el AND en binario.

6.	Si en lugar de 16 fueran 20 planteles, ¿cuántos bits prestarías, qué prefijo quedaría y cuántas subredes sobrarían?

| Plantel | Red | Primer host | Último host | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |

# 11. ¿Qué entregar?

Un documento propio (Word o PDF) con los 3 ejercicios resueltos, las conversiones a binario y el procedimiento de cada cálculo. Puedes resolver en papel y anexar fotos legibles.

Nombre del archivo: Semana06_Subneteo_ApellidoNombre.

Súbelo a la tarea de Teams de la semana 6 antes de la fecha límite.

## Lista de cotejo (parte de subneteo: 5 puntos)

| Criterio | Puntos | ✓ |
| --- | --- | --- |
| Conversiones decimal ↔ binario correctas y con procedimiento | 1 |  |
| Ejercicio 1 (clase C, VLSM): tabla completa y correcta | 1.5 |  |
| Ejercicio 2 (clase B, VLSM): tabla completa y justificación del /21 | 1.5 |  |
| Ejercicio 3 (clase A, FLSM): 16 subredes y AND de la IP 10.77.3.9 | 1 |  |